##### Petr Myšička

Nové Město nad Metují

Tel. :491 472 633, 603 914 939

e-mail: p.mysicka@seznam.cz

www. pmseptiky.cz

Biologický septik

###### Septik je určen pro čištění odpadních vod z obytných objektů a malých provozoven. Je to malá nenáročná domovní čistírna odpadních vod.

Septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu k výstupu. Kal je zachycován nornou stěnou.

Přístup do komor septiku umožňují šachty s poklopem. Septik se osazuje v úrovni kanalizace do stavební jámy.Po připojení na kanalizaci se septik napouští vodou (ochrana proti deformaci). Způsob zakrytí stanoví projektant, dle konkrétních podmínek stavby (obetonování apod.) Septik vyžaduje pravidelné vyvážení kalů a to když, jeho vrstva dosáhne jedné třetiny užitečné hloubky minimálně jednou za rok.Účinnost septiku dle ČSN 756402—15% až 30%

Jako druhý stupeń čištění se používá zemní biofiltr skrápěný.

| Typ | Počet osob | délka | výška | šířka | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSM-01 | 1-3 | 2 m | 1,6 m | 1 m | 185 kg |
| BSM-02 | 1-5 | 2.5 m | 1.6 m | 1 m | 210 kg |
| BSM-03 | 1-6 | 3 m | 1.6 m | 1 m | 231 kg |

Zemní biofiltr skrápěný

PLASTOVÉ  NÁDRŽE

-svařování plastů-

Domovní čistírny odpadních vod

- Počet připojených osob	     1-8

- Vnější rozměry(d/v/š)	     1000/1000/1000

Po předčištění natéká odpadní voda do zemního filtru,kde se skrápí přes nosič biomasy PAQ. Po rovnoměrném skrápění odtéká pročištěná voda do vodoteče,kanalizace nebo trativodu. Způsob zakrytí  biofiltru stanoví projektant. Biofiltr stačí pravidelně propláchnout proudem vody.

Ověření výrobku ve znění nařízení vlády  č.163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb. TECHNICKÉHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU STAVEBNÍHO PRAHA. 		ČSN EN 12566-1 + A1:2005